|  | Ohje |
| --- | --- |
|  | 5813/04.02.00.01/2021/4 |

Pakatun veden valvontaohje

Liite 1

Taulukko 1. Mikrobiologiset ja kemialliset vaatimukset ja suositukset pakattavalle talousvedelle (myös lähdevesi)

| Tutkittava parametri | Laatuvaatimus STMa 1352/2015, liite 1. kohta 1 (taulukot 1-3) | Laatutavoitteet STMa 1352/2015, liite 1, kohta1 (taulukko 4) | Lisätavoitteet pulloissa tai säiliöissä myytävälle talousvedelle STM 1352/2015, liite I (taulukko 1,4) | Ohjearvot MMMa 166/2010 mikrobiologinen laatu markkinoinnin aikana | Laatuvaatimus 2009/54/EY, 5 artikla ottopaikalla ja markkinoinnin aikana | Luontaisissa kivennäisvesissä luonnostaan olevat ainesosat sekä enimmäispitoisuudet, joiden ylittyminen saattaa aiheuttaa riskin kansanterveydelle 2003/40/EY, liite 1 | Luontaisten kivennäisvesien ja lähdevesien otsonila rikastetulla ilmalla tapahtuvasta käsittelystä aiheutuvien jäämien enimmäispitoisuudet 2003/40/EY, liite III |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Talousvesi ja lähdevesi | Talousvesi ja lähdevesi | Talousvesi ja lähdevesi | Pakattu luontainen kivennäisvesi, talousvesi ja lähdevesi | Luontainen kivennäisvesi ja lähdevesi | Luontainen kivennäisvesi pakkaushetkellä | Luontainen kivennäisvesi ja lähdevesi pakkaushetkellä |
| Mikrobiologiset parametrit |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ei loisia tai patogeenja |  |  |  |  |  |  |  |
| E. coli | 0 pmy/100 ml |  | 0 pmy/250 ml |  | 0 pmy/250 ml |  |  |
| Suolistoperäiset enterokokit | 0 pmy/100 ml |  | 0 pmy/250 ml | - | - |  |  |
| Pseudomonas aeruginosa |  |  |  |  | 0 pmy/250 ml |  |  |
| Pesäkkeiden lukumäärä 22 oC 72 h |  | ei epätavallisia muutoksia |  | 50 000 pmy/ml (markkinoinnin aikana) | Ennen pullottamista - 20 pmy/ml Pullottamisen jälkeen ** - 100 pmy/ml |  |  |
| Pesäkkeiden lukumäärä 37 oC 24 h |  |  |  | 50 000 pmy/ml (markkinoinnin aikana) | Ennen pullottamista - 5 pmy/ml Pullottamisen jälkeen ** - 20 pmy/ml |  |  |
| Koliformiset bakteerit |  | 0 pmy/100 ml | 0 pmy/250 ml |  | 0 pmy/250 ml |  |  |
| Cl. Perfringens * |  | 0 pmy/100 ml |  |  |  |  |  |
| Itiölliset sulfiittia pelkistävät klostridit |  | 0 pmy/100 ml |  |  | 0 pmy/50 ml |  |  |
| Fekaaliset streptokokit |  |  |  |  | 0 pmy/250 ml |  |  |
| Kemialliset parametrit |  |  |  |  |  |  |  |
| Akryyliamidi * | 0,1 µg/l |  |  |  |  |  |  |
| Antimoni | 10 µg/l |  |  |  |  | 5 µg/l |  |
| Arseeni | 10 µg/l |  |  |  |  | 10 µg/l |  |
| Barium |  |  |  |  |  | 1,0 mg/kg |  |
| Bentseeni | 1,0 µg/l |  |  |  |  |  |  |
| Bentso(a)pyreeni | 0,010 µg/l |  |  |  |  |  |  |
| Bisfenoli-A | 2,5 µg/l |  |  |  |  |  |  |
| Boori | 1,5 mg/l |  |  |  |  | 1,5 mg/l*** |  |
| Bromaatti * | 10 µg/l |  |  |  |  |  | 3 µg/l |
| 1,2-dikloorietaani | 3,0 µg/l |  |  |  |  |  |  |
| Elohopea | 1,0 µg/l |  |  |  |  | 1,0 µg/l |  |
| Epikloorihydriini * | 0,1 µg/l |  |  |  |  |  |  |
| Fluoridi | 1,5 mg/l |  |  |  |  | 5,0 mg/l |  |
| Haloetikkahapot | 60 µg/l |  |  |  |  |  |  |
| Kadmium | 5,0 µg/l |  |  |  |  | 3,0 µg/l |  |
| Kloraatti | 0,25 mg/l |  |  |  |  |  |  |
| Kloriitti | 0,25 mg(l |  |  |  |  |  |  |
| Kromi | 25 µg/l |  |  |  |  | 50 µg/l |  |
| Kupari * | 2,0 mg/l |  |  |  |  | 1,0 mg/l |  |
| Lyijy * | 5 µg/l |  |  |  |  | 10 µg/l |  |
| Mikrokystiini-LR | 1,0 µg/l |  |  |  |  |  |  |
| Nikkeli * | 20 µg/l |  |  |  |  | 20 µg/l |  |
| Nitraatti (NO3-) * | Nitraattipitoisuus/50 + nitriittipitoisuus/3 ei saa ylittää arvoa 1 |  |  |  |  | 50 mg/l |  |
| Nitriitti (NO2-) * | 0,5 mg/l |  |  |  |  | 0,1 mg/l |  |
| PFAS -aineiden summa | 0,1 µg/l |  |  |  |  |  |  |
| Polysykliset aromaattiset hiilivedyt yhteensä* | 0,1 µg/l |  |  |  |  |  |  |
| Seleeni | 20 µg/l |  |  |  |  | 10 µg/l |  |
| Syanidit | 50 µg/l |  |  |  |  | 70 µg/l |  |
| Tetrakloorieteeni ja trikloorieteeni yht. | 10 µg/l |  |  |  |  |  |  |
| Torjunta-aineet ** | 0,1 µg/l |  |  |  |  |  |  |
| Torjunta-aineet yhteensä * | 0,50 µg/l |  |  |  |  |  |  |
| Trihalometaanit yhteensä ** | 100 µg/l |  |  |  |  |  |  |
| Uraani | 30 µg/l |  |  |  |  |  |  |
| Vinyylikloridi | 0,50 µg/l |  |  |  |  |  |  |
| Orgaanisen hiilen kokonaismäärä (TOC) |  | ei epätavallisia muutoksia |  |  |  |  |  |
| pH | 9,5 | 6,5-9,5 |  |  |  |  |  |
| Haju ja maku |  | ei epätavallisia muutoksia ja käyttäjien hyväksyttävissä |  |  |  |  |  |
| Sameus |  | ei epätavallisia muutoksia ja käyttäjien hyväksyttävissä |  |  |  |  |  |
| Väri |  | ei epätavallisia muutoksia ja käyttäjien hyväksyttävissä |  |  |  |  |  |
| Alumiini |  | <200 µg/l |  |  |  |  |  |
| Ammonium (NH4+) |  | <0,50 mg/l |  |  |  |  |  |
| Hapettuvuus (CODMnO2) * |  | <5,0 mg/l O2 |  |  |  |  |  |
| Kloridi ** |  | 250 mg/l |  |  |  |  |  |
| Mangaani |  | 50 µg/l |  |  |  | 0,5 mg/l |  |
| Natrium |  | <200 mg/l |  |  |  |  |  |
| Rauta |  | 200 µg/l |  |  |  |  |  |
| Radon ** | 1000 Bq/l | 300 Bq/l |  |  |  |  |  |
| Sulfaatti ** |  | 250 mg/l |  |  |  |  |  |
| Sähkönjohtavuus ** |  | alle 2500 µS/cm |  |  |  |  |  |
| Liuennut otsoni |  |  |  |  |  |  | 50 µg/l |
| Bromoformit |  |  |  |  |  |  | 1 µg/l |
| Tritium | 100 Bq/l |  |  |  |  |  |  |
| Viitteellinen annos | 0,1 mSv/vuosi |  |  |  |  |  |  |
| Lämpötila |  | enintään 20 oC |  |  |  |  |  |

* ja ** Katso huomautus asetuksesta

*** Efsa Opinion ( limits for boron and fluoride in natural mineral waters (Question no EFSA-Q-2003-21), Adopted on 22 June 2005.