LANNOITEVALMISTEIDEN VIRANOMAISVALVONNASSA KÄYTETTÄVÄT KEMIALLISET ANALYYSIMENETELMÄT

Menetelmälistaus on päivitetty 2.12.2024

Lisätietoja kemiallisista menetelmistä antavat johtava tutkija Aija Pelkonen p. 040 593 9278 ja erikoistutkija Janne Järvinen p. 050 439 6763.

LANNOITE

1A ORGAANINEN LANNOITE

Kokonaistyppi (N) SFS-EN 13654-2 tai Kjeldahl -menetelmä Evira 8118, joka perustuu AOAC 970.03 Raney Ni –menetelmään (muunneltu).

Kokonaisfosfori (P) ja kokonaiskalium (K), kuningasvesiuutto SFS-EN 13650, määritys ICP-OES -tekniikalla SFS-EN 16963

Vesiliukoinen fosfori, uutto SFS-EN 15961, määritys ICP-OES -tekniikalla SFS-EN 16963

Hivenravinteet (B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn), kuningasvesiuutto SFS-EN 13650, määritys ICP-OES -tekniikalla SFS-EN 16963

Haitalliset metallit (As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn), kuningasvesiuutto SFS-EN 13650 ja määritys ICP-OES -tekniikalla SFS-EN 16319+A1 ja SFS-EN 16317

Elohopea (Hg) määritys AAS-AMA-254 -alkuaineanalysaattorilla

Kuiva-aine pitoisuus FprCEN/TS 17773

Orgaaninen aines SFS-EN 13039, jos laskennallinen orgaaninen hiili.

Kehitämme: Ammoniumtyppi, Orgaaninen hiili

1B ORGAANINEN KIVENNÄISLANNOITE

Kokonaistyppi (N) Evira 8118, Kjeldahl -menetelmä Evira 8118, joka perustuu AOAC 970.03 Raney Ni – menetelmään.

Kokonaisfosfori (P) ja kokonaiskalium (K), kuningasvesiuutto SFS-EN 13650, määritys ICP-OES tekniikalla SFS-EN 16963

Vesiliukoinen fosfori ja kalium, uutto SFS-EN 15961, määritys ICP-OES tekniikalla

SFS-EN 16963 Veteen ja neutraaliin ammoniumsitraattiin liukoinen fosfori, SFS-EN 15957, määritys fotometrinen analysaattori

Hivenravinteet (B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn), kuningasvesiuutto SFS-EN 13650, määritys ICP-OES tekniikalla

SFS-EN 16963

Haitalliset metallit (As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn), kuningasvesiuutto SFS-EN 13650 ja määritys ICP-OES tekniikalla SFS-EN 16319+A1 ja SFS-EN 16317

Orgaaninen aines SFS-EN 13039

Kuiva-aine pitoisuus FprCEN/TS 17773

Kehitämme: Typen muodot: ammoniumtyppi, nitraattityppi, ureatyppi

Kalsium, magnesium, natrium, rikki

Orgaaninen hiili

1C EPÄORGAANINEN LANNOITE

Kokonaistyppi (N) SFS-EN 15750, Method A.1)

Ureaa sisältävän lannoitevalmisteen kokonaistyppi määritetään Kjeldahl menetelmällä Evira 8118, joka perustuu AOAC 970.03 Raney Ni –menetelmään

Nitraattityppi (NO3-N) SFS-EN 15750, Method A.1), laskennallinen

Ammoniumtyppi (NH4-N) SFS-EN 15750, Method A.1), (standardin SFS-EN 15475 mukaisesti)

Urean kokonaistyppi SFS-EN 15478

Vesiliukoinen fosfori SFS-EN 15958, määritys fotometrinen analysaattori

Veteen ja neutraaliin ammoniumsitraattiin liukoinen fosfori SFS-EN 15957, määritys fotometrinen analysaattori

Mineraalihappoihin liukoinen fosfori SFS-EN 15956, määritys fotometrinen analysaattori

Vesiliukoinen kalium, SFS-EN 15477, määritys fotometrinen analysaattori

Sekundaarit pääravinteet Ca, Mg, Na, S ja hivenravinteet B, Co, Cu, Mn, Mo, Se, Zn, kuningasvesiuutto SFS-EN 16964, määritys ICP-OES tekniikalla SFS-EN 16963

Vesiliukoiset sekundaarit pääravinteet ja hivenravinteet (Ca, Mg, Na, S ja B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn) uutto SFS-EN 15961, määritys ICP-OES tekniikalla SFS-EN 16963

Haitalliset metallit (As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn) kuningasvesiuutto ja määritys ICP-OES tekniikalla SFS-EN 16319+A1 ja SFS-EN 16317

Elohopea (Hg) määritys AAS-AMA-254 -alkuaineanalysaattorilla

Kosteus SFS-EN 12048

Kehitämme: Ureatyppi, ammoniumtyppi, nitraattityppi ureaa sisältävistä lannoitteista

TUHKALANNOITTEET

Kalium (K) ja fosfori (P) kuningasvesiuutto SFS-EN 16964, määritys ICP-OES tekniikalla SFS-EN 16963

Sekundaarit pääravinteet ja hivenravinteet (Ca, B, Cu, Co, Fe, Mn, Mo, Zn, V) kuningasvesiuutto SFS-EN 16964, määritys ICP-OES tekniikalla SFS-EN 16963

Neutralointiarvo (% Ca) SFS-EN 12945

Kosteus SFS-EN 12048

Haitalliset metallit (As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn) kuningasvesiuutto ja määritys ICP-OES tekniikalla SFS-EN 16319+A1 ja SFS-EN 16317

Elohopea (Hg) määritys AAS-AMA-254 -alkuaineanalysaattorilla

2 KALKITUSAINE

Neutralointiarvo SFS-EN 12945

Reaktiivisuus SFS-EN 13971

Kalsium (Ca) SFS-EN 12946, kuonat (Ca) SFS-EN 13475

Magnesium (Mg) SFS-EN 12946

Raekokojakauma SFS-EN 12948, seulakoot 3,15, 1,00 ja 0,15 mm

Haitalliset metallit (As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn), kuningasvesiuutto ja määritys ICP-OES tekniikalla SFS-EN

16319+A1 ja SFS-EN 16317

Elohopea (Hg) määritys AAS-AMA-254 -alkuaineanalysaattorilla

Kosteus SFS-EN 12048

3 MAANPARANNUSAINE

Kokonaistyppi (N) SFS-EN 13654-2 tai Kjeldahl -menetelmä Evira 8118, joka perustuu AOAC 970.03 Raney Ni –menetelmään.

Kokonaisfosfori (P), kuningasvesiuutto SFS-EN 13650, määritys ICP-OES tekniikalla SFS-EN 16963

Kokonaiskalium (K) SFS-EN 13650, kuningasvesiuutto SFS-EN 13650, määritys ICP-OES tekniikalla SFSEN 16963

Vesiliukoinen typpi (N), uutto SFS-EN 13652, määritys SFS-EN 15750, Method A.

Vesiliukoinen fosfori (P), uutto SFS-EN 13652, määritys ICP-OES tekniikalla SFS-EN 16963

pH SFS-EN 13037, uutto SFS-EN 13652

Johtokyky SFS-EN 13038, uutto SFS-EN 13652

Orgaaninen aines SFS-EN 13039

Orgaaninen hiili: 0,56 x orgaaninen aines

Orgaaninen hiili/typpi suhde

Haitalliset metallit (As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn), kuningasvesiuutto SFS-EN 13650 ja määritys ICP-OES tekniikalla SFS-EN 16319+A1 ja SFS-EN 16317

Elohopea (Hg) määritys AAS-AMA-254 -alkuaineanalysaattorilla

Kuiva-aine SFS-EN 13040

4 KASVUALUSTA

CAT(CaCl2/DTPA)-liukoiset primaarit pääravinteet:

Liukoinen typpi (N), uutto SFS-EN 13651, määritys SFS-EN 15750, Method A

Liukoinen fosfori (P), uutto SFS-EN 13651, määritys ICP-OES tekniikalla SFS-EN 16963

Liukoinen kalium (K), uutto SFS-EN 13651, määritys ICP-OES tekniikalla SFS-EN 16963

pH SFS-EN 13037, uutto SFS-EN 13652

Johtokyky SFS-EN 13038, uutto SFS-EN 13652

Tilavuuspaino SFS-EN 13040

Orgaaninen aines SFS-EN 13039

Haitalliset metallit (As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn), kuningasvesiuutto SFS-EN 13650 ja määritys ICP-OES tekniikalla SFS-EN 16319+A1 ja SFS-EN 16317

Elohopea (Hg) määritys AAS-AMA-254 -alkuaineanalysaattorilla

Kuiva-aine SFS-EN 13040

5 BIOSTIMULANTTI

6 LANNOITEVALMISTEIDEN SEOS

Lannoitevalmisteiden seoksille sovelletaan orgaanisten lannoitevalmisteiden menetelmiä, jos näyte sisältää orgaanista materiaalia.

Jos näyte sisältää vain epäorgaanisia materiaaleja, sovelletaan epäorgaanisten lannoitteiden menetelmiä.